Modelo VARX-LASSO-Cópula para Simulação Integrada de Cenários de  Produção de Energia Hidrelétrica e Eólica

Guilherme Pereira, Mario Souto, Álvaro Veiga

Departamento de Engenharia Elétrica

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Rua Marquês de São Vicente Nº 225, Rio de Janeiro/RJ, 22451-900, Brasil

gaap@ele.puc-rio.br, mariohsouto@gmail.com, alvf@ele.puc-rio.br

RESUMO

Um dos elementos fundamentais para realização de numerosas atividades relativas ao planejamento e operacionalização do Setor Elétrico Brasileiro é um modelo adequado para descrever a produção de energia elétrica de diversos parques geradores. Devido ao elevado número de parques e a interdependência existente entre estes, faz-se necessário o uso de modelos estatísticos multivariados com alta dimensão. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo capaz de simular cenários integrados de produção de usinas eólicas e hidrelétricas. Para este propósito, utilizamos um modelo de cópulas n-dimensional aplicados aos resíduos do modelo VARX com LASSO proposto por [1] com o intuito de modelar diferentes estruturas de dependência existente entre as variáveis tais como não linearidades, assimetria, dependência de cauda entre outras.

Palavras-chave: Cópulas, Simulação de cenários, Modelos estatísticos em altas dimensões.

# INTRODUçÃO

- Pressão social por fontes renováveis, maturidade tecnológica e a necessidade da diversificação da matriz energética brasileira são alguns dos motivos pelos quais a energia eólica vem sendo amplamente discutida nos últimos anos. Entretanto, sua integração em larga escala traz grandes desafios à operação do sistema, uma vez que o vento possui comportamento aleatório, instável, assimétrico e não linear. Acrescenta-se a isto, que no Brasil grande parte da geração é proveniente de usinas hidrelétricas cuja produção está condicionada a diversas variáveis aleatórias.

- Estas incertezas inerentes aos recursos naturais possuem grande impacto no planejamento e operacionalização do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) de modo que ferramentas capazes de lidar com estas são de grande valia.

- Neste sentido, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo estatístico para simulação de cenários de geração de energia eólica e hidrelétrica. Para isto, utilizamos uma cópula em alta dimensão denomiada Regular-Vine (R-Vine), aplicada aos resíduos do modelo proposto por [1]. Esta cópula permite a estimação de modelos n-dimensionais incorporando as mais variadas estruturas de dependência existentes (dependência de cauda, não linearidades, assimetria, etc.). O estudo de caso foi realizado com 50 séries de geração de energia, sendo 34 usinas hidrelétricas e 16 parques eólicos. Através dos resultados obtidos, é possível afirmar que o modelo proposto é capaz de simular cenários integrados de produção entre as diversas fontes de produção.

# Metodologia

Cópulas é um método flexível para construção de distribuições multivariadas. De maneira intuitiva, uma cópula pode ser vista como uma função que conecta distribuições marginais para formar distribuições multivariadas. Matematicamente, seja F uma função de distribuição conjunta com marginais F1,…,Fd. Então existe uma copula C:0,1d→0,1 de modo que, para todo x1,…,xdin R=−∞,∞,

| Fx1,...,xd=CF1(x1),…,Fd(xd) | (1) |
| --- | --- |

Além disso, pode-se dizer que a cópula C é a função que representa a estrutura de dependência entre as distribuições univariadas. Como medidas de associação entre variáveis, utilizamos o tau de Kendall e o coeficiente de dependência de cauda, [2]. O tau de Kendall é dado por:

| ττ(X1,X2)=40101C(u1,u2)dC(u1,u2)−1 | (2) |
| --- | --- |

A dependência de cauda mensura a magnitude de dependência nos extremos das distribuições bivariadas. Por exemplo, a dependência de cauda inferior (coeficient of lower tail dependence) é definida como:

| λl:=λl(X1,X2)=limq→0+P(X2≤F2−1(q)X1≤F1−1(q)) | (3) |
| --- | --- |

se este limite existe. Se λl∈(0,1]então as variáveis são assintoticamente dependentes na cauda inferior. Se λl=0as variáveis são assintoticamente independentes na causa inferior. Mais detalhes sobre medidas de associação podem ser encontradas em [2].

## 2.1         R-Vine copula

O número de cópulas n-dimensionais é escasso [3], entretanto, [4] sugeriu a decomposição de uma densidade cópula em um conjunto de cópulas bivariadas. Isto é conhecido na literatura como decomposição pair-cópula. Posteriormente, [5,6] organizaram esta decomposição em um modelo gráfico denominado R-Vine.

Na figura 1 é possível visualizar uma R-Vine com 7 variáveis. Ela consiste em Tj,j=1,...,n−1árvores. A árvore Tj tem (n+1−j) nós e (n−j)arestas. Cada aresta corresponde a uma densidade pair-cópula. Toda a decomposição é definida por n(n−1)2 cópulas bivariadas. Os nós em Tj determinam os nomes das arestas em Tj+1. Duas arestas em Tj, que se tornam nós em Tj+1, são acoplados por uma aresta em Tj+1 somente se estas arrestas dividem um nó. Aspectos importantes acerca das R-Vines tais como seleção de estrutura da árvore, seleção de cópulas bivariadas, simulação entre outros podem ser encontradas em [7].

| Figura 1 – R-Vine com 7 variáveis |  |
| --- | --- |

# 3           ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado com dados da ONS de 50 fontes renováveis do sistema brasileiro. Trinta e quatro fontes são relativas à energia hidrelétrica, esses dados correspondem à vazão em (m³/s) de rios onde estão situados PCHs (pequenas centrais hidrelétricas) ou grandes hidrelétricas. As demais dezesseis séries são referentes à produção, em percentual do fator de capacidade, de parques eólicos do Sul e Nordeste.

É evidente que séries de produção de energia possuem tanto dependência temporal quanto interdependência entre usinas. Desta forma, para tratar a dependência temporal, utilizamos o modelo VARX com LASSO [8] proposto por [1]. De maneira simplificada o modelo VARX [8] proposto consiste em um modelo autorregressivo multivariado com variância periódica. A estrutura do modelo procura capturar a dinâmica de geração de eólicas e PCHs ao longo do tempo. Devido ao grande número de parâmetros desconhecidos, o LASSO é utilizado como método de estimação e seleção de variáveis.

Entretanto o modelo VARX se limita a considerar apenas dependência linear entre as fontes de energia. Desta maneira, é natural assumir que o uso de cópulas pode melhorar o ajuste do VARX aos dados e assim produzir cenários mais realistas. Sendo assim, utilizando os resíduos do modelo original, estimamos a cópula R-Vine para modelar a interdependência existente entre as usinas.

Tendo em vista a construção da R-Vine, utilizou-se a função de distribuição empírica para o ajuste das marginais e o algoritmo proposto por [7] para seleção da estrutura sendo o tau de Kendall a medida de associação entre usinas adotada. No total, foram necessárias 1225 cópulas bivariadas, sendo estas selecionadas a partir do seguinte conjunto: cópula de independência, gaussiana, t-student, Clayton, Gumbel, Frank, Joe, BB1, BB6, BB7, BB8 e versões rotacionadas em 90o, 180o e 270o quando existentes.  Na tabela 1, são apresentadas as quantidades de cada cópula selecionada. É possível notar que praticamente todas as cópulas bivariadas disponíveis foram necessárias.

Tabela 1 – Cópulas bivariadas utilizadas

Família; nº; Familia; nº; Familia; nº; Família; nº. Independência; 900; BB1; 2; rot. BB7 (180o); 8; rot. Clayton (270o); 8. Gaussiana; 38; BB7; 9; rot. BB8 (180o); 3; rot. Gumbel (270o); 7. T-student; 18; BB8; 9; rot. Clayton (90o); 16; rot. Joe (270o); 2. Clayton; 15; rot. Clayton (180o); 11; rot. Gumbel (90o); 8; rot. BB8 (270o); 2. Gumbel; 29; rot. Gumbel (180o); 18; rot. Joe (90o); 3. Frank; 101; rot. Joe (180o); 4; rot. BB7 (90o); 1. Joe; 4; rot. BB1 (180o); 2; rot. BB8 (90o); 7.

Na figura 2 apresentamos exemplos de cópulas estimadas para alguns pares de usinas e os seus respectivos índices de cauda. Desta forma, podemos observar a existência de diversas estruturas de dependência no conjunto de dados analisados.

| C. Chato II & C. Chato (normal) λl=0,λu=0 | P. Passos &. Vigário rot.BB1- 270o λl=0,656,λu=0,009 | P. Angical & Lajeado (t−student) λl=0,357,λu=0,357 | M. Seco II & Lajeado (normal) λl=0,λu=0 |
| --- | --- | --- | --- |
| B.Ventos & Alegria I rot. BB7- 1800o λl=0,413,λu=0,421 | B. Ventos & Icaraizinho (BB7) λl=0,417,λu=0,553 | Itiquira & Alegria I (independência) λl=0,λu=0 | B. Monte & Icaraizinho rot.Joe- 270o λl=0,λu=0 |
| Figura 2 – Diferentes tipos de associação, cópulas estimadas e índice de cauda. |  |  |  |

Na figura 3, apresentamos a T1é possível observar a sequência de como as usinas foram incorporadas ao modelo e quais são as relações mais importantes.

Figura 3 – Estrutura T1

Uma vez estimada a cópula, desejamos verificar se a R-Vine foi capaz de replicar as estruturas de dependência existentes nos resíduos. Para isto, simulamos novas observações (resíduos) a partir da cópula e comparamos o tau de Kendall simulado com o empírico. O resultado para alguns pares de usinas pode ser observado na tabela 2, entretanto, este padrão foi observado em todos os pares.

| Tabela 2 – Tau de Kendall empírico vs. simulado |  |
| --- | --- |
| Usinas; Emp.; Sim.. C. Chato*; C. Chato II*; 0.717; 0.717. Vigário; Santana; 0.659; 0.655. Vigário; P. Passos; 0.632; 0.636. Santana; P. Passos; 0.632; 0.620. Vigário; S. Cecília; 0.608; 0.588. Salto; Salto I; 0.604; 0.586. S. Cecília; P. Passos; 0.593; 0.565. S. Cecília; Santana; 0.560; 0.551. B. Ventos*; Icaraizinho*; 0.426; 0.459. V. do Rio*; Icaraizinho*; 0.410; 0.454. M. Seco IV*; B. Ventos*; 0.375; 0.391. Alegria I*; B. Ventos*; 0.375; 0.390. | Usinas; Emp.; Sim.. Alegria II*; M. Seco IV*; -0.230; -0.234. Lajeado; Balbina; -0.230; -0.228. Alegria II*; C. Quebrada*; -0.222; -0.212. M. Seco II*; Lajeado; -0.207; -0.209. Alegria II*; R. do Fogo*; -0.202; -0.208. M. Seco II*; E. Tocantins; -0.187; -0.189. Alegria II*; B. Ventos*; -0.182; -0.187. Alegria II*; V. do Rio*; -0.171; -0.158. Alegria I*; Lajeado; -0.159; -0.154. M. Seco IV*; E. Tocantins; -0.155; -0.153. Manso; P. Passos; -0.153; -0.152. B. Ventos*; Tocos; -0.145; -0.146. |

Por fim, utilizando os resíduos simulados foram gerados cenários futuros via Monte-Carlo reinjetando estes no modelo VARX com LASSO, [1]. Na figura 4 apresentamos alguns pares de variáveis onde é possível constatar a adequabilidade do modelo. Ressalta-se que este resultado foi evidenciado para todas as usinas utilizadas neste trabalho.

| Itiquira e Alegria I (Original) | Itiquira e Alegria I (Simulado) |
| --- | --- |
| P. Angical e Lajeado (Original) | P. Angical e Lajeado (Simulado) |
| C. Chato e C Chato II (Original) | C. Chato e C. Chato II (Simulado) |
| Figura 4 – Histograma e gráfico de dispersão das séries originais e das séries simuladas |  |

# 4         CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo elaboração de um modelo estatístico para simulação de cenários integrados de produção de energia hidrelétrica e eólica. Para isto, aplicamos a metodologia de cópulas aos resíduos do modelo VARX com LASSO proposto em [1]. Após algumas análises, observou-se a presença de diferentes estruturas de dependência nos resíduos. Assim sendo modelos estatísticos tradicionais baseados em hipóteses simplificadores tais como normalidade, não são adequados para situações como estas.

Neste sentido, utilizamos uma cópula R-Vine para modelar toda estrutura de dependência existente entre as usinas eólicas e hidrelétricas. Resultados de simulação demonstram que o modelo empregado é adequado podendo este ser de suma importância para maior inserção da energia eólica no Setor Elétrico Brasileiro.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi parcialmente desenvolvido com o apoio da UTE Paranaíba Geração de Energia S.A. através do projeto de P&D ANEEL PD-7625-0001/2013.

referências

- Souto M., Moreira A., Veiga A., Street A., Garcia J. D., Epprecht C. 2014. A high- dimensional VARX model to simulate monthly renewable energy supply. preprint.

- McNeil, A.J.; Frey,R.;Embrechts, P. 2005. Quantitative Risk Management. Princeton University Press

- Aas, K., Czado, C., Frigessi, A., Bakken, H. 2009. Pair-Copula construction of multiple dependence, Insurance: Mathematics and Economics, 44 (2), 182-198.

- Joe H. 1996. Families of m-variate distributions with given margins and m(m-1)/2 bivariate dependence parameters. In L. Rüschendorf, B. Schweixer, MD Taylor (eds.), Distributions with Fixed Marginals and Related Topics, pp. 120-141.

- Bedford, T., Cooke R. M. 2001. Probability density decomposition for conditionally dependent random variables modeled by vines. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 32, 245-268.

- Bedford, T., Cooke R. M. 2002. Vines - a new graphical model for dependent random variables. Annals of Statistics 30 (4), 1031–1068.

- Dißmann, J., Brechmann, E.C. ,Czado, C., Kurowicka, D. 2013. Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns Computational Statistics and Data Analysis, 59, 52-69.

- Tibshirani, R. 1996. Regression shrinkage and selection via the lasso. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological): 267-288.

- Lütkepohl, H. 2007. New Introduction to Multivariate Time Series Analysis. Berlin and Heidelberg: Springer.

BIOGRAfias

Guilherme Pereira – Economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2008), mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em métodos de apoio a decisão pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2011).  Atualmente é aluno de doutorado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio. Seus interesses incluem séries temporais, modelos estatísticos de alta dimensão e cópulas.

Mario Souto – Engenheiro Industrial formado pela PUC-Rio (2012). Atualmente é aluno de mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em métodos de apoio a decisão pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Seus interesses incluem modelos estatísticos de alta dimensão, séries temporais e métodos de classificação.

Álvaro Veiga – Doutor pela École Nationale Supérieure des Télécommunications (Telecom/Paristech, Paris, França, 1989) em modelos estocásticos. Possui mais de 150 artigos publicados em periódicos, livros e congressos.  Seus interesses incluem modelos estatísticos de grande dimensão, não lineares e não gaussianos e finanças quantitativas com aplicação em análise de risco, seguros e energias renováveis. Atualmente, é Professor Associado no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio.